# Edge Node-RED

## Resume executif

Ce document formalise le comportement de reference du pipeline Node-RED execute en edge sur gateway. Le pipeline remplit trois fonctions critiques: transformer des uplinks heterogenes en structures homogenes, reconstruire des snapshots coherents par equipement, et maintenir la continuite de transmission vers le backend en cas d’aleas reseau.

## 1. Objectif et perimetre

Le perimetre couvre exclusivement la couche edge: 1. reception uplink; 2. normalisation du message; 3. fusion incremental par devEUI; 4. emission batch toutes les 10 minutes; 5. reprise sur erreur via queue locale et retries periodiques.

Sont explicitement exclus: 1. persistence backend; 2. agregations workers; 3. restitution applicative front-end.

## 2. Architecture fonctionnelle edge

Schema 1

## 3. Contrat de donnees interne

### 3.1 Message normalise

Concretement, chaque uplink est transforme en objet canonical: 1. identifiant equipement (devEUI); 2. horodatage de reception; 3. metadonnees radio (rssi, snr, freq, fcnt, fport); 4. charge utile metrique (data).

### 3.2 Etat fusionne par equipement

flow.states[devEUI] contient: 1. data: dernieres valeurs connues par cle metrique; 2. meta: informations de contexte (lastSeen, gatewayId); 3. radio: dernier etat radio disponible.

Invariance fonctionnelle: chaque champ de data peut etre mis a jour independamment, sans ecraser les autres mesures deja collectees.

### 3.3 Contrat batch sortant

Le batch transmis doit contenir: 1. metadonnees de fenetre (ts_batch_start, ts_batch_end, window_sec); 2. identifiant de gateway; 3. tableau devices avec snapshot par devEUI.

## 4. Mecanisme de fusion multi-paquets

Les compteurs peuvent emettre des trames fragmentaires. Le mecanisme de fusion applique donc: 1. une cle de consolidation unique par devEUI; 2. une union de champs metriques au fil des uplinks; 3. une conservation des dernieres metadonnees radio recues.

Cette approche reduit le risque de snapshots incomplets au moment du batching.

## 5. Mecanisme de resilience et reprise

### 5.1 Strategie de retry

- tout echec HTTP non-2xx provoque un Queue Push;

- la queue locale est balayee periodiquement (60 s);

- un succes declenche Queue Commit (dequeue).

### 5.2 Propriete cible

Le design vise une livraison eventual-consistent pendant les coupures courtes, sans bloquer le pipeline de collecte.

### 5.3 Limite structurelle

Une queue en memoire reste vulnerable a un redemarrage brutal de la gateway.

## 6. Exigences non fonctionnelles edge

- reduction du volume de trafic montant par batching;

- stabilite de la latence de cycle sur fenetre de 10 minutes;

- robustesse face aux erreurs reseau intermittentes;

- isolation des traitements edge de la sante backend immediate.

## 7. Indicateurs de performance et de sante

Indicateurs recommandes: 1. taille de flow.queue; 2. age moyen des batches en attente; 3. taux de succes HTTP par fenetre; 4. temps moyen entre reception uplink et emission batch; 5. nombre de devices actifs par fenetre.

## 8. Plan de durcissement recommande

- persistance locale de queue (fichier/SQLite) pour reprise post-reboot;

- endpoint health edge explicitant etat states/queue;

- mecanisme de backoff progressif pour eviter tempete de retries;

- seuil d’alerte sur queue vieillissante.

Schema 2

## 9. Criteres d’acceptation technique

- un uplink valide produit un enrichissement de flow.states;

- un batch est emis a periodicite ciblee avec structure conforme;

- un echec d’envoi place bien l’objet en queue;

- un succes ulterieur retire l’objet de la queue;

- la pipeline reste active pendant les erreurs backend temporaires.

## 10. Conclusion

La couche Edge Node-RED constitue le premier mecanisme de fiabilisation de la chaine de donnees energetiques. Sa valeur operationnelle depend de la qualite de la fusion multi-paquets et de la robustesse de la reprise. Le passage a une persistance locale de queue reste la priorite technique majeure pour franchir un palier de resilience.